OpenCNC-Engine

Technical Specification Document

G-Code Parsing | 3D Simulation | Air-Cut Optimization

Python + C++ Hybrid Architecture

| Versiyon | 1.0 |
| --- | --- |
| Tarih | 18 Subat 2026 |
| Durum | TASLAK |
| Gizlilik | Dahili Kullanim |

ICINDEKILER

# 1. Yonetici Ozeti (Executive Summary)

OpenCNC-Engine, CNC tezgahlari icin acik kaynakli bir G-kodu simuelasyon ve optimizasyon platformudur. Yazilim; ISO 6983 uyumlu G-kodlarini ayristirma, 5-eksenli kinematik simuelasyon, gercek zamanli carpishma algilama ve air-cut (bosta kesim) optimizasyonu yeteneklerini tek bir cati altinda toplar.

Proje, Python (uesst-duzey lojik, UI, orkestrasyon) ve C++ (yoeksek performansli hesaplama cekirdegi) hibrit mimarisinde gelistirilecektir. Bu yaklasim, hem hizli prototipleme esnekligi hem de gercek zamanli simuelasyon performansi saglar.

## 1.1 Temel Hedefler

- ISO 6983 uyumlu, coklu CNC kontrolcue lehcesi destegi (Fanuc, Siemens, Heidenhain)

- 3-5 eksenli CNC tezgahlarinin tam kinematik simuelasyonu (RTCP dahil)

- Gercek zamanli carpishma algilama (BVH + GJK/EPA pipeline)

- Air-cut tespiti ve otomatik ilerleme hizi optimizasyonu

- Tri-Dexel tabanli malzeme kaldirma simuelasyonu

- 60 FPS hedefli 3D goeruentueleme (OpenGL/Vulkan)

## 1.2 Kapsam Disi (Out of Scope)

- CAM (Computer-Aided Manufacturing) takim yolu ueretimi

- Termal analiz ve FEM entegrasyonu

- Makine oegrenimi tabanli optimizasyon (gelecek faz)

- Bulut tabanli calisma (ilk suruem sadece masauestue)

# 2. Yazilim Mimarisi

OpenCNC-Engine, alti ana moduelden olusan katmanli bir mimariye sahiptir. Asagidaki tablo her moduelu, sorumluluk alanini, kullanilacak programlama dilini ve baguimli olunan kuetuephaneleri detayli olarak listelemektedir.

## 2.1 Moduel Haritasi ve Kuetuephane Matrisi

| Moduel | Sorumluluk | Dil | Kuetuphaneler | Aciklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gcode-parser | G-kodu okuma ve AST ueretimi | C++ | ANTLR4, RE2 (regex) | Lexer-Parser pipeline. Token akisi ve AST ueretimi. Modal state machine. Dialect registry (Fanuc/Siemens/Heidenhain). |
| kinematics-engine | Kinematik zincir ve RTCP | C++ | Eigen3, KDL (Orocos) | Ileri/ters kinematik. RTCP telafisi. DH parametre tabanli zincir modeli. Singuelarite algilama. |
| collision-detector | Carpishma algilama | C++ | FCL, libccd, CGAL | BVH broad-phase. GJK/EPA narrow-phase. CCD (suerekli). Near-miss uyarilari. |
| stock-simulator | Malzeme kaldirma simuel. | C++ | OpenVDB (opsiyonel) | Tri-Dexel board modeli. CSG islemleri. Incremental guncelleme. Air-cut tespiti. |
| renderer-3d | 3D goerselleshtirme | C++/Py | OpenGL 4.5, VTK, Dear ImGui | Mesh rendering. Dexel goerselleshtirme. Kinematik animasyon. Kamera kontrolue. 60 FPS hedef. |
| optimizer | Air-cut ve feed opt. | Python | NumPy, SciPy | Air-cut bloklarini tespit. G0 doenuestuermesi. MRR-tabanli feed rate optimizasyonu. Rapor ueretimi. |
| orchestrator | Ana kontrol katmani | Python | pybind11, PyQt6/PySide6 | Modueller arasi iletisim. Kullanici arayuezue. Proje yoenetimi. Dosya I/O. |
| machine-config | Makine tanimlama | Python | JSON Schema, YAML | Kinematik zincir tanimlamasi. Eksen limitleri. Takim kuetuephanesi. Fixture tanimlari. |

## 2.2 Katmanli Mimari Diyagrami

Mimari Katmanlar (Yukaridan Asagiya) KATMAN 4 - UI: PyQt6/PySide6 + Dear ImGui (3D viewport) ¦ KATMAN 3 - ORKESTRASYON: Python orchestrator (is akisi yoenetimi, event bus) ¦ KATMAN 2 - SERVISLER: gcode-parser, kinematics-engine, collision-detector, stock-simulator, optimizer ¦ KATMAN 1 - CEKIRDEK: Eigen3 (lineer cebir), FCL (carpishma), Tri-Dexel (stock model), OpenGL (render)

## 2.3 Python - C++ Bag Katmani (Binding Layer)

pybind11, Python ile C++ arasindaki koeprue goerevi goeruer. Her C++ moduelu, Python tarafindan cagirilabilir bir API sunar. Bu yaklasim, uesst katman lojiginin Python esnekliginden, alt katman hesaplamanin C++ performansindan yararlanmasini saglar.

### 2.3.1 Binding Tasarim Prensipleri

- Her C++ moduelu tek bir pybind11 moduelue olarak export edilir (oern. import opencnc_parser)

- Buyuek veri transferinde NumPy buffer protocol kullanilir (zero-copy)

- C++ tarafinda exception safety saglanir; Python tarafinda anlamli hata mesajlari doenuestuerueluer

- GIL (Global Interpreter Lock) serbest birakilir: C++ hesaplama sueresince Python thread'leri bloklanmaz

- Callback mekanizmasi: C++ ilerleme bilgisini Python'a async olarak bildirir

### 2.3.2 Modueller Arasi Iletisim

| Kaynak Moduel | Hedef Moduel | Veri Formati | Aktarim Yoentemi |
| --- | --- | --- | --- |
| gcode-parser | kinematics-engine | ToolpathSegment[] (position, orientation, feed) | Shared memory (C++ struct array) |
| kinematics-engine | collision-detector | MachineState (eksen degerleri, mesh transforms) | Direct C++ call (ayni process) |
| kinematics-engine | stock-simulator | ToolSweepVolume (baslangic/bitis poz, takim geometrisi) | Ring buffer (producer-consumer) |
| stock-simulator | optimizer | CutAnalysis (MRR, engagement, air-cut flag per block) | Python dict / NumPy array via pybind11 |
| collision-detector | orchestrator | CollisionEvent (nesne cifti, penetrasyon, konum) | Python callback (event-driven) |
| optimizer | orchestrator | OptimizedProgram (yeni G-kodu + rapor) | File I/O + Python object |
| orchestrator | renderer-3d | RenderCommands (mesh updates, camera, highlights) | Command queue (thread-safe) |

# 3. Veri Akis Semasi

Bu boelum, bir G-kodu dosyasinin sisteme yueklenmesinden ekranda simule edilmesine kadar gecen tum asamalari tanimlar.

## 3.1 Ana Pipeline: 8 Adimli Veri Akisi

| Adim | Asamaa | Islem Detayi | Girdi | Cikti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dosya Yuekleme | G-kodu dosyasi okunur, encoding tespiti (UTF-8/ASCII), satir sonlari normalize edilir | .nc / .tap / .mpf dosyasi | Raw text string |
| 2 | Lexer (Sozcuksel Analiz) | Metin token akisina doenuestuuerueluer. Yorum satirlari ayiklanir, blok numaralari indekslenir | Raw text | Token[] dizisi |
| 3 | Parser (Soezdizimsel Analiz) | Token akisi AST agacina doenuestuuerueluer. Alt programlar cozumlenir, degiskenler baglanir, modal state baslatilir | Token[] | AST + ModalState + SymbolTable |
| 4 | Interpreter (Yorumlama) | AST uzerinde yuerume. Her blok icin: degisken degerlendirmesi, kosul kontrolu, doengue yoenetimi, G-kodu cozumleme | AST + ModalState | ToolpathSegment[] (lineer segment listesi) |
| 5 | Kinematik Doenuesuem | Her segment icin ileri kinematik hesaplama. RTCP telafisi. Makine eksen degerleri turetme. Eksen limit kontrolu | ToolpathSegment[] + MachineConfig | MachineState[] (her adimda tum eksen degerleri) |
| 6 | Carpishma Kontrolue | Her MachineState icin BVH guncelleme ve carpishma testi. CCD ile rapid hareketler kontrol edilir | MachineState[] + MachineMesh | CollisionEvent[] (varsa) |
| 7 | Stock Simuelasyonu | Tri-Dexel board uezerinde malzeme kaldirma. Air-cut tespiti. MRR hesabi. Yuzey kalitesi analizi | ToolpathSegment[] + StockModel | UpdatedStock + CutAnalysis[] |
| 8 | Rendering | Guncellenmish stock mesh, makine animasyonu, carpishma vurgulari ve UI bilgileri ekrana cizilir | Stock mesh + MachineState + Events | 3D goeruentue (60 FPS) |

## 3.2 Paralel Pipeline Tasarimi

Performans icin adimlar 5-8 paralel olarak calisir. Asagida thread modeli tanimlanmistir:

| Thread | Oncelik | Gorev | Senkronizasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| Main Thread (Python) | Normal | UI event loop, kullanici etkilesimi, proje yoenetimi | PyQt6 event loop |
| Parser Thread | Normal | G-kodu parsing (bir kez, baslangicta) | Future/Promise ile orchestrator'a bildirim |
| Simulation Thread (C++) | Yueksek | Kinematik + Stock sim. + Carpishma (doengue) | Ring buffer ile Render thread'e veri aktarimi |
| Render Thread (C++) | Yueksek | OpenGL rendering, 60 FPS doengue | Double buffering, VSync senkronizasyonu |
| Optimizer Thread (Python) | Dueshuek | Arka planda air-cut analizi ve feed optimizasyonu | Simulation tamamlandiktan sonra calisir |

## 3.3 Veri Akis Detaylari: Kritik Gecis Noktalari

### 3.3.1 Parser Ciktisi: ToolpathSegment Yapisi

Parser, AST'yi yorumladiktan sonra her G1/G2/G3 komutu icin bir ToolpathSegment ueretir. Bu, sistemin evrensel veri birimidir:

struct ToolpathSegment {

int block_number;              // Orijinal satir numarasi

MotionType type;               // LINEAR, ARC_CW, ARC_CCW, RAPID

Vec3 start_pos;                // Baslangic konumu (X, Y, Z)

Vec3 end_pos;                  // Bitis konumu

Vec3 arc_center;               // Yay merkezi (sadece G2/G3)

double arc_radius;             // Yay yaricapi

Vec3 tool_axis;                // Takim ekseni yoenue (i, j, k)

double feed_rate;              // Ilerleme hizi (mm/dk)

int tool_id;                   // Aktif takim numarasi

int wcs_id;                    // Is koordinat sistemi (G54-G59)

ModalState modal_snapshot;     // O anki modal durum kopyasi

};

### 3.3.2 Kinematik Ciktisi: MachineState Yapisi

struct MachineState {

double axes[9];                // X,Y,Z,A,B,C + U,V,W

Matrix4x4 tool_transform;      // Takim ucu dunya matrisi

Matrix4x4 workpiece_transform; // Is parcasi dunya matrisi

Matrix4x4[] component_transforms; // Her makine parcasi

double tcp_speed;              // Gercek TCP hizi (mm/dk)

bool axis_limit_warning;       // Eksen limiti uyarisi

int source_block;              // Kaynak G-kodu satiri

};

# 4. Gelistirme Yol Haritasi

Proje, dort ana faza bolunmuestueer. Her faz, bir oncekinin uezerine insa eder ve bagimsiz olarak teslim edilebilir bir ueruen ueretir.

## 4.1 Faz 1: MVP - Temel Parser ve 3-Eksen Simuelasyon

| Suere | 3 ay (12 hafta) |
| --- | --- |
| Ekip | 2 C++ gelistirici, 1 Python gelistirici |
| Hedef | 3-eksenli frezeleme simuelasyonu, temel carpishma algilama |

| Hafta | Ozellik | Detay | Teslim Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | G-Code Lexer (Fanuc) | Token tanimi, regex-tabanli lexer, blok numaralama, yorum ayiklama | 10.000 satirlik Fanuc programi hatasiz tokenize edilir |
| 3-4 | G-Code Parser + AST | AST node tanimlari, modal state machine, G0/G1/G2/G3 desteyi | AST ueretilir, modal state her blokta dogru |
| 5-6 | 3-Eksen Kinematik | XYZ lineer eksen modeli, ileri kinematik, WCS (G54-G59) desteyi | Fanuc test programi ile referans konum eslesmesi (tolerans 0.001mm) |
| 7-8 | Tri-Dexel Stock Model | Dexel board olusturma, silindirik takim swept volume, malzeme kaldirma | Kuep stok uzerinde cep isleme goersel olarak dogru |
| 9-10 | Temel 3D Renderer | OpenGL viewport, stock mesh rendering, wireframe makine goeruentuesue | 60 FPS, fare ile kamera kontrolue |
| 11-12 | Temel Carpishma + UI | AABB broad-phase, holder-stock carpishma, PyQt6 ana pencere | Bilinen carpishma senaryosu algilanir |

## 4.2 Faz 2: 5-Eksen Desteyi ve Gercek Zamanli Carpishma

| Suere | 4 ay (16 hafta) |
| --- | --- |
| Ekip | 3 C++ gelistirici, 1 Python gelistirici, 1 QA muhendisi |
| Hedef | 5-eksenli RTCP simuelasyonu, gercek zamanli BVH+GJK carpishma |

| Hafta | Ozellik | Detay | Teslim Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Kinematik Zincir Motoru | DH parametre tabanli zincir, Head-Table / Head-Head / Table-Table konfiguerasyonlari | 3 farkli 5-eksen makine dogru simule edilir |
| 4-5 | RTCP Hesaplama Moduelu | Ileri ve ters kinematik, pivot noktasi telafisi, singuelarite algilama | Referans RTCP verileriyle esleme (tol. 0.001mm) |
| 6-8 | BVH + GJK/EPA Pipeline | BVH agaci insasi ve incremental refit, GJK konveks test, EPA penetrasyon | Bilinen 20 carpishma senaryosunun tamami algilanir |
| 9-10 | CCD (Suerekli Carpishma) | Swept volume tabanli suerekli carpishma testi, rapid hareket guvenligi | G0 tunneling senaryolari yakalanir |
| 11-12 | Siemens Dialect Desteyi | SINUMERIK 840D lehcesi: R-degiskenleri, CYCLE DEF, TRAORI | Siemens test programlari hatasiz parse edilir |
| 13-14 | Gelismis Rendering | Gouraud/Phong shading, stock renk kodlamasi (tolerance map), transparan holder | Goersel kalite kabul testi gecilir |
| 15-16 | Makine Konfig Editoerue | JSON/YAML tabanli makine tanimlama, suerukle-birak eksen ekleme, limit ayarlari | Yeni makine 30 dakikada tanimlanabilir |

## 4.3 Faz 3: Optimizasyon Motoru ve Gelismis Analiz

| Suere | 4 ay (16 hafta) |
| --- | --- |
| Ekip | 3 C++ gelistirici, 2 Python gelistirici, 1 QA muhendisi |
| Hedef | Air-cut optimizasyonu, feed rate optimizasyonu, karsilastirmali analiz |

| Hafta | Ozellik | Detay | Teslim Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Air-Cut Tespit Motoru | Dexel-tabanli temas analizi, segment bazli air-cut isaretleme, istatistik raporu | Bilinen air-cut bloklarinin %98+ tespiti |
| 4-6 | Feed Rate Optimizasyonu | MRR-tabanli adaptif F hesabi, radyal/aksiyel kesim derinligi analizi, cikti G-kodu ueretimi | Referans parcada %15+ cevrim sueresi iyilesmesi |
| 7-9 | Karsilastirmali Analiz | Orijinal vs. optimize edilmis program karsilastirmasi, tolerans haritasi, yuzey kalitesi tahmini | Renk kodlu tolerans goerselleshtirmesi calishir |
| 10-12 | Heidenhain Dialect | TNC 640 lehcesi: Q parametreleri, CYCL DEF, FN fonksiyonlari, PLANE SPATIAL | Heidenhain test programlari hatasiz parse edilir |
| 13-14 | Raporlama Moduelu | PDF/HTML rapor ueretimi: cevrim sueresi, air-cut yuezdesi, carpishma listesi, takim yueku grafikleri | Otomatik rapor olusturma calishir |
| 15-16 | Plugin API | Python plugin arayuezue: ozel post-processor, ozel analiz, 3. parti entegrasyon | Oernek plugin calishir ve dokuemante edilir |

## 4.4 Faz 4: Kurumsal Ozellikler ve Stabilizasyon

| Suere | 4 ay (16 hafta) |
| --- | --- |
| Ekip | 2 C++ gelistirici, 2 Python gelistirici, 2 QA muhendisi, 1 teknik yazar |
| Hedef | Stabilizasyon, performans, dokumantasyon, acik kaynak suruem hazirlik |

| Hafta | Ozellik | Detay | Teslim Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | Performans Optimizasyonu | GPU hizlandirma (compute shader), multi-thread dexel issleme, bellek optimizasyonu | 1M+ blok programda 30+ FPS simuelasyon |
| 5-7 | Sabit Doengue Desteyi | G73/G76/G81-G89 tam desteyi, delme/kilavuz simuelasyonu, coklu eksen doengueleri | Tuem ISO sabit doengueleri dogru simule edilir |
| 8-10 | Torna Desteyi (Turning) | 2-eksen torna simuelasyonu, G96 sabit yuzey hizi, G76 dis acma, CSS rendering | Temel torna programlari simule edilir |
| 11-13 | Entegrasyon Testleri | 500+ enduestriyel G-kodu programiyla regresyon testi, Vericut karsilastirmali dogrulama | Tum testler gecilir, sifir regresyon |
| 14-15 | Dokumantasyon | API dokumantasyonu, kullanici kilavuzu, gelistirici kilavuzu, video egitimleri | Tuem dokumanlar tamamlanir |
| 16 | v1.0 Sueruem | Son hata duzeltmeleri, paketleme (Windows/Linux/macOS), acik kaynak lisans | v1.0 yayinlanir |

# 5. Test Stratejisi

Matematiksel dogruluk ve guevenilirlik, bir CNC simuelasyon yaziliminin en kritik gereksinimidir. Test stratejisi dort katmandan olusur: Unit Test, Integration Test, System Test ve Validation Test.

## 5.1 Unit Test Yapisi

Her moduel icin bagimsiz unit testleri yazilir. C++ testleri Google Test (gtest) framework ile, Python testleri pytest ile calistirilir.

### 5.1.1 G-Code Parser Unit Testleri

| Test Adi | Girdi | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- |
| test_simple_linear_move | G1 X100 Y50 Z-10 F500 | AST: LinearMove(X=100, Y=50, Z=-10, F=500) |
| test_arc_interpolation | G2 X50 Y50 I25 J0 | AST: ArcCW(end=(50,50), center=(25,0), R=25) |
| test_modal_persistence | G1 X10\nY20 | 2. satir: G1 miras alinir, Y=20 uygulanir |
| test_variable_substitution | #1=42\nG1 X#1 | AST: LinearMove(X=42.0) |
| test_subprogram_call | M98 P9100 L3 | SubCall(prog=9100, repeat=3) |
| test_nested_subprogram | O9100: M98 P9200\nO9200: M98 P9100 | HATA: Sonsuz doengue algilandi (max depth) |
| test_conflicting_modal | G0 G1 X100 | Son modal gecerli: G1 aktif (Fanuc dialect) |
| test_implicit_gcode | X50 Y30 (modal G1 aktif) | AST: LinearMove(X=50, Y=30) - modal G1 kullanilir |
| test_block_skip | /N100 G0 X50 | Block skip aktifse: satir atlanir |
| test_decimal_ambiguity | X1000 (Fanuc no-decimal) | X=1000.0mm (tam sayi yorumu) |

### 5.1.2 Kinematik Unit Testleri

| Test Adi | Girdi | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- |
| test_forward_kin_identity | X=0,Y=0,Z=0,B=0,C=0, L=100 | TCP = (0, 0, 100) - takim Z+ yuenunde |
| test_rtcp_b_tilt | X=0,Y=0,Z=0,B=45,C=0, L=100 | X_mach = 70.71, Z_mach = 70.71-100 = -29.29 |
| test_rtcp_c_rotation | X=0,Y=0,Z=0,B=0,C=90, L=100 | Y_mach = 0, tum telafi Z'de kalir |
| test_gimbal_lock | B=90, C=herhangi | Singuelarite bayrayi TRUE, C serbest |
| test_inverse_kin_roundtrip | TCP=(50,30,-20), axis=(0.5,0,0.866) | IK -> FK geri doenuesuem: hata < 1e-10mm |
| test_axis_limits | B=120 (limit: -10 ile +110) | HATA: Eksen limiti asimi algilandi |
| test_angular_unwrap | C: 179 -> -179 | Delta_C = +2 (358 degil) |
| test_pivot_offset | Pivot=(10,0,50), B=30, L=200 | Telafi pivot ofseti iceriyor: dogruluk < 0.001mm |
| test_table_table_no_rtcp | Table-Table konfig, A=30, C=45 | Takim sabit, is parcasi doenuesuem matrisi dogru |
| test_tcp_speed_calc | F=1000, B 0->45 in 1 sec | Gercek TCP hizi hesaplanir ve limit kontrolue yapilir |

### 5.1.3 Carpishma Algilama Unit Testleri

| Test Adi | Girdi | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- |
| test_aabb_overlap | Box1(0,0,0)-(10,10,10) Box2(5,5,5)-(15,15,15) | Kesisim = TRUE |
| test_aabb_separate | Box1(0,0,0)-(10,10,10) Box2(20,20,20)-(30,30,30) | Kesisim = FALSE |
| test_gjk_sphere_sphere | Kure1(r=5, center=0) Kure2(r=5, center=8) | Kesisim = TRUE (mesafe=8 < 10) |
| test_gjk_no_collision | Kure1(r=5, center=0) Kure2(r=5, center=12) | Kesisim = FALSE (mesafe=12 > 10) |
| test_epa_penetration | Yukaridaki kesen kuereler | Penetrasyon derinligi = 2.0mm, yoen = (1,0,0) |
| test_tunneling_detect | Rapid G0: Z=100 -> Z=-50 (ince duvar Z=0'da) | CCD: carpishma Z=0'da algilanir |
| test_near_miss | Holder, stock'a 0.3mm mesafede (guvenlik=0.5mm) | Near-miss UYARISI tetiklenir |
| test_coplanar_faces | Iki uecgen ayni duezmelde | Numerik hata olmadan sonuc doenuer |

### 5.1.4 Stock Simuelasyon ve Air-Cut Unit Testleri

| Test Adi | Girdi | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- |
| test_dexel_init | 100x100x50mm kuep, rezoluesyon=0.5mm | 200x200 grid, her kolonda 1 segment (0,50) |
| test_material_removal | D10 takim, Z=-5 kesim, X0->X100 | Etkilenen dexellerde z_top: 50 -> 45 |
| test_air_cut_detect | D10 takim, Z=60 (stock uezerinde), X hareketi | Air-cut = TRUE, malzeme degisimi = 0 |
| test_partial_cut | D10 takim, Y=45 (stok kenari), Z=-5 kesim | Kismi kesim: bazi dexeller degisir, bazilari degismez |
| test_helical_cut | G2 X50 Y50 I25 J0 Z=-10 (helikal) | Dairesel iz dogru, Z kademeli azalir |
| test_pocket_accumulation | Coklu paso ile cep isleme | Her pasoda dexel segmentleri dogru guncellenir |
| test_through_hole | Tam delik delme: Z stock-alti | Dexel segmenti tamamen silinir (bos kolon) |
| test_micro_cut_threshold | 0.0001mm derinlikte kesim | Epsilon altinda: malzeme degisimi sayilmaz |

## 5.2 Integration Test Yapisi

Integration testleri, birden fazla moduelu birlikte test eder. Her test senaryosu, gercek duenya CNC programlarindan tueretilmistir.

### 5.2.1 End-to-End Simuelasyon Testleri

| Senaryo | Aciklama | Kullanilan Modueller | Basari Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-001: Basit Cep | 100x100x50mm kuepte 50x50x10mm cep isleme (3 eksen, Fanuc) | Parser -> Kinematik -> Stock -> Render | Son stock geometrisi referans STL ile eslesiyor (tolerans 0.01mm) |
| E2E-002: 5-Eksen Impeller | 5-eksenli impeller isleme programi (Head-Table, 2000+ satir) | Tuem modüller | RTCP dogru, carpishma yok, simuelasyon tamamlaniyor |
| E2E-003: Carpishma Senaryosu | Bilinen holder-stock carpishma iceren program | Parser -> Kinematik -> Carpishma | Carpishma dogru blokta, dogru nesne ciftinde algilanir |
| E2E-004: Air-Cut Optimizasyon | %30+ air-cut iceren kaba isleme programi | Parser -> Stock -> Optimizer | Air-cut bloklari tespit edilir, optimize cikti daha kisa suerede |
| E2E-005: Siemens Dialect | SINUMERIK 840D formatinda program | Parser (Siemens) -> Kinematik | Dogru parse ve simuelasyon, Fanuc esdeyer sonucu verir |
| E2E-006: Alt Program Yogun | 20+ alt program cagrisi, 5 seviye derinlik | Parser -> Interpreter | Tuem alt programlar dogru cozumlenir, stack overflow olmaz |
| E2E-007: Buyuek Program | 500.000+ satirlik enduestriyel program | Tuem modüller | Bellek < 4GB, parse < 10sn, simuelasyon tamamlaniyor |
| E2E-008: Sabit Doengue | G81-G89 delme doengueleri ile coklu delik | Parser -> Kinematik -> Stock | Tuem delikler dogru konumda ve derinlikte |

### 5.2.2 Cross-Validation: Vericut Karsilastirmasi

Matematiksel dogrulugun en guevenilir dogrulamasi, enduestri standardi yazilimlarla karsilastirmali testtir. Asagidaki metodolojiyi uygulayin:

- Ayni G-kodu programini hem OpenCNC-Engine hem Vericut'ta calistirin

- Her iki yazilimdan son stock geometrisini STL olarak export edin

- Hausdorff mesafesi ile iki STL arasindaki maksimum sapmayi hesaplayin

- Kabul kriteri: Hausdorff mesafesi < 0.05mm (kaba isleme), < 0.01mm (ince isleme)

- Carpishma algilama sonuclarini bire bir karsilastirin (ayni blokta ayni cift)

### 5.2.3 Performans Benchmark Testleri

| Metrik | Hedef (MVP) | Hedef (v1.0) | Oelcuem Yoentemi | Aracc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-kodu Parse Hizi | > 50K satir/sn | > 200K satir/sn | 10K-1M satirlik dosyalar | Google Benchmark |
| Simuelasyon FPS | > 30 FPS | > 60 FPS | Standart test programi | Frame time oelcuemue |
| Carpishma Testi/frame | < 5ms | < 2ms | 100+ nesne sahnesi | High-res timer |
| Dexel Update/frame | < 3ms | < 1ms | 0.5mm rezoluesyon, 200x200 grid | GPU timer query |
| Bellek Kullanimi | < 2GB | < 4GB (500K blok) | Buyuek program yuklemesi | Valgrind / heaptrack |
| Baslangic Sueresi | < 5sn | < 3sn | Uygulama acilisi + makine yuekleme | Wall clock |

## 5.3 Test Otomasyon Altyapisi

### 5.3.1 CI/CD Pipeline

| Asama | Aracc | Tetikleyici | Basari Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| Build | CMake + Ninja (C++), pip (Python) | Her commit | Derleme hatasi yok |
| Unit Tests | Google Test + pytest | Her commit | Tuem testler geciyor |
| Integration Tests | pytest + ozel framework | Her PR merge | Tuem E2E senaryolari geciyor |
| Performance Tests | Google Benchmark | Haftalik | Regresyon yok (< %5 sapma) |
| Static Analysis | clang-tidy (C++), mypy (Python) | Her commit | Sifir uyari politikasi |
| Memory Check | Valgrind / ASan | Her PR merge | Bellek sizintisi yok |
| Coverage | gcov + coverage.py | Her PR merge | C++ > %80, Python > %90 |

### 5.3.2 Test Veri Yoenetimi

Test G-kodu dosyalari, referans STL'ler ve beklenen sonuclar bir test-data repository'sinde yoenetilir:

test-data/

fanuc/

3axis/

pocket_simple.nc          # Basit cep isleme

pocket_simple_ref.stl     # Referans sonuc STL

pocket_simple_expect.json # Beklenen olcueler

5axis/

impeller_roughing.nc

impeller_roughing_ref.stl

siemens/

840d_cycle_test.mpf

heidenhain/

tnc640_plane_spatial.h

collision-scenarios/

holder_crash_known.nc       # Bilinen carpishma

holder_crash_expected.json  # Beklenen carpishma blogu ve cifti

performance/

large_500k_lines.nc         # Performans benchmark

# 6. Risk Analizi ve Azaltma Stratejileri

| Risk | Olasilik | Etki | Azaltma Stratejisi | Sorumlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-eksen RTCP matematiginde hata | Orta | Kritik | Vericut cross-validation, analitik turev kontrolue, birim testlerin erken yazilmasi | Kinematik ekibi |
| Performans hedeflerine ulasilamama | Orta | Yueksek | Erken profiling, hot-path C++ implementasyonu, GPU fallback plani | Tuem C++ ekibi |
| Coklu dialect destegi karmasikligi | Yueksek | Orta | Strategy pattern ile dialect izolasyonu, her dialect icin ayri test suite | Parser ekibi |
| Bellek sizintilari (C++/Python siniri) | Orta | Orta | RAII pattern, smart pointer zorunlulugu, ASan her CI build'da | Tuem C++ ekibi |
| Gercek zamanli rendering darbogazlari | Duseuk | Orta | LOD sistemi, frustum culling, instanced rendering, Vulkan gecis plani | Render ekibi |
| Acik kaynak topluluk katilimi dueshuek | Yueksek | Dueshuek | Iyi dokumantasyon, contributor guide, ornek plugin'ler | Proje yoeneticisi |

# 7. Teknoloji Yigini Oezeti

| Kategori | Teknoloji | Versiyon | Kullanim Alani |
| --- | --- | --- | --- |
| Dil (Performans) | C++17 / C++20 | GCC 12+ / Clang 15+ | Tuem hesaplama cekirdekleri |
| Dil (Lojik) | Python 3.11+ | CPython | Orkestrasyon, UI, optimizer, plugin API |
| Binding | pybind11 | 2.11+ | Python-C++ koeprue |
| Lineer Cebir | Eigen3 | 3.4+ | Matris islemleri, kinematik |
| Carpishma | FCL (Flexible Collision Lib) | 0.7+ | BVH, GJK, EPA, CCD |
| 3D Rendering | OpenGL 4.5 + GLFW | 4.5 Core | 3D viewport, mesh rendering |
| UI Framework | PyQt6 / PySide6 | 6.5+ | Ana uygulama penceresi |
| UI (3D icinde) | Dear ImGui | 1.89+ | Overlay kontroller, debug panelleri |
| Build Sistemi | CMake | 3.24+ | C++ build yoenetimi |
| Build (Python) | setuptools + wheel | Latest | Python paketleme |
| Test (C++) | Google Test + Benchmark | 1.14+ | Unit test ve performans |
| Test (Python) | pytest + pytest-cov | 7.0+ | Python testleri |
| CI/CD | GitHub Actions | Latest | Otomatik build ve test |
| Dokumantasyon | Sphinx + Doxygen | Latest | API ve kullanici dokuemani |
| Versiyon Kontrolue | Git + Git LFS | Latest | Kod ve buyuek test dosyalari |

# 8. Proje Dizin Yapisi

opencnc-engine/

|-- CMakeLists.txt                  # Ana C++ build dosyasi

|-- pyproject.toml                  # Python proje konfig

|-- README.md

|-- LICENSE                         # LGPL-3.0 veya MIT

|

|-- src/

|   |-- core/                       # C++ cekirdek kuetuphanesi

|   |   |-- parser/

|   |   |   |-- lexer.cpp / .h      # Token ueretimi

|   |   |   |-- parser.cpp / .h     # AST olusturma

|   |   |   |-- ast_nodes.h         # AST node tanimlari

|   |   |   |-- modal_state.cpp / .h

|   |   |   |-- dialects/

|   |   |   |   |-- fanuc.cpp       # Fanuc dialect

|   |   |   |   |-- siemens.cpp     # Siemens dialect

|   |   |   |   |-- heidenhain.cpp  # Heidenhain dialect

|   |   |

|   |   |-- kinematics/

|   |   |   |-- kinematic_chain.cpp / .h

|   |   |   |-- rtcp.cpp / .h

|   |   |   |-- inverse_kin.cpp / .h

|   |   |   |-- singularity.cpp / .h

|   |   |

|   |   |-- collision/

|   |   |   |-- bvh_tree.cpp / .h

|   |   |   |-- gjk.cpp / .h

|   |   |   |-- epa.cpp / .h

|   |   |   |-- ccd.cpp / .h

|   |   |

|   |   |-- stock/

|   |   |   |-- dexel_board.cpp / .h

|   |   |   |-- tri_dexel.cpp / .h

|   |   |   |-- swept_volume.cpp / .h

|   |   |   |-- material_removal.cpp / .h

|   |   |

|   |   |-- renderer/

|   |       |-- gl_renderer.cpp / .h

|   |       |-- mesh_manager.cpp / .h

|   |       |-- camera.cpp / .h

|   |       |-- shaders/

|   |           |-- stock.vert / .frag

|   |           |-- machine.vert / .frag

|   |           |-- toolpath.vert / .frag

|   |

|   |-- bindings/                   # pybind11 wrapper'lar

|   |   |-- py_parser.cpp

|   |   |-- py_kinematics.cpp

|   |   |-- py_collision.cpp

|   |   |-- py_stock.cpp

|   |   |-- py_renderer.cpp

|   |

|   |-- python/                     # Python uest-katman

|       |-- opencnc/

|           |-- __init__.py

|           |-- orchestrator.py     # Ana kontrol

|           |-- optimizer.py        # Air-cut + feed opt.

|           |-- machine_config.py   # Makine tanimi yuekleme

|           |-- report_generator.py # Rapor ueretimi

|           |-- plugin_api.py       # Plugin arayuezue

|           |-- ui/

|               |-- main_window.py

|               |-- simulation_panel.py

|               |-- config_editor.py

|

|-- machines/                       # Makine tanim dosyalari

|   |-- dmu50_head_table.json

|   |-- hermle_c42.json

|   |-- haas_vf2.json

|

|-- tests/

|   |-- cpp/                        # Google Test

|   |   |-- test_parser.cpp

|   |   |-- test_kinematics.cpp

|   |   |-- test_collision.cpp

|   |   |-- test_stock.cpp

|   |

|   |-- python/                     # pytest

|   |   |-- test_orchestrator.py

|   |   |-- test_optimizer.py

|   |   |-- test_e2e.py

|   |

|   |-- test-data/                  # Test G-kodlari ve referanslar

|       |-- fanuc/

|       |-- siemens/

|       |-- heidenhain/

|       |-- collision-scenarios/

|

|-- docs/                           # Sphinx dokumantasyonu

|   |-- api/

|   |-- user-guide/

|   |-- developer-guide/

|

|-- scripts/                        # Yardimci scriptler

|-- benchmark.py

|-- cross_validate_vericut.py

|-- generate_test_data.py

# 9. Kabul Kriterleri Oezeti

Asagidaki tablo, projenin basarili sayilmasi icin karsilanmasi gereken minimum kabul kriterlerini listelemektedir.

| Kriter | Olcuem | Minimum Esik |
| --- | --- | --- |
| G-kodu parsing dogrulugu | Fanuc/Siemens/Heidenhain test suite | %100 parse basarisi (bilinen programlar) |
| Kinematik dogruluk | Vericut cross-validation (Hausdorff mesafesi) | < 0.01mm (ince isleme), < 0.05mm (kaba) |
| Carpishma algilama hassasiyeti | Bilinen carpishma senaryolari | %100 tespit orani (sifir false negative) |
| Carpishma false positive orani | Bilinen guvenli senaryolar | < %5 false positive |
| Air-cut tespit orani | Bilinen air-cut bloklari | > %98 tespit orani |
| Simuelasyon performansi | 500K+ blok programda FPS | > 30 FPS (v1.0 hedefi > 60 FPS) |
| Bellek kullanimi | 500K blok program yueklemesi | < 4GB peak memory |
| Birim test kapsami | gcov + coverage.py | C++ > %80, Python > %90 |
| Baslangic sueresi | Uygulama acilis + makine yuekleme | < 5 saniye |
| Dokumantasyon | API + kullanici kilavuzu | Tuem public API dokumante edilmis |

Bu doekueman, OpenCNC-Engine projesinin teknik temelini olusturur. Her faz sonunda guencellenir.